电 子 科 技 大 学

学术学位研究生学位论文中期考评表

攻读学位级别： □博士        ☑硕士

学科专业：          信息与通信工程

学        院：        信息与通信工程学院

学        号：          202321010321

姓        名：             余正洪

论文题目： 基于多稳态混沌系统的跳频信号设计与实现

指导教师：          张天贤  教授

填表日期：            年           月           日

电子科技大学研究生院

- 已完成的主要工作

| 1.开题报告通过时间： 2024 年 12 月 10 日 |  |
| --- | --- |
| 2. 课程学习情况 |  |
| 是否已达到培养方案规定的学分要求 | ☑是 □否 |
| 3. 论文研究进展 |  |
| - 多稳态混沌系统研究与构建 多稳态混沌系统的定义为：当混沌系统的参数固定时，相空间中存在多个混沌吸引子共存，无限多个混沌吸引子共存称为极端多稳定性现象。每一个吸引子是一种状态，这些状态可以根据不同的初始条件实现相互转换。相比于传统的混沌系统，多稳态混沌系统灵活性更高，具有巨大的应用潜力，这引起了学者们的广泛关注，尤其是针对多稳态混沌系统的构建方面。现有的构建多稳态混沌系统方法仅适用于某一个混沌系统或者混沌系统的某一个维度，不具有通用性。因此，提出了一种多稳态混沌系统的通用设计方法，称作通用平衡点拓展法。通过三角函数替换、确保平衡点解空间存在以及混沌控制，能够在任意维度上使任意三维二次混沌系统表现出极端多稳定性，进一步提高了灵活性。 1、通用平衡点拓展法 考虑三维二次连续时间混沌系统，其数学模型可表示为 其中，是状态变量。是常数项。是线性项系数。是非线性项（即交叉项或平方项）系数，不全为0。 准则1三角函数替换：选取系统任一状态变量，使用三角函数（例如和）进行全部替换，目的是利用三角函数的周期性，从而在方向上拓展平衡点。以为例，使用三角函数替换式中所有包含的项（即线性项和非线性项）。规定表示步骤时，式的第个方程中所有包含的项，从而得到 其中 准则2确保平衡点解空间存在：在准则1的基础上，三角函数的值域会影响平衡点的解空间。换句话说，式的平衡点在方向上满足（表示一个常数集合），采用三角函数替换式中所有的后，式的平衡点在方向上需要求解。当存在时，其中， 以及，此时会导致相应的平衡点不存在。为此，引入非零参数和分别对系数和进行适当调整，使得有解，其中，是关于非零参数和的函数，从而确保式的平衡点存在。得到 其中 Remark 1：平衡点的一致性。对于式来说，新系统的平衡点类型应与原系统所有平衡点类型保持一致。对于式表示的混沌系统，混沌吸引子是通过系统所有平衡点的相互作用所产生的。对于式，在保证所有平衡点存在的同时，还应该确保部分平衡点类型与原系统的所有平衡点类型保持一致。反之，不会形成吸引子。 准则3 混沌控制：引入非零混沌控制参数，对交叉项或平方项的系数进行适当调整，其目的是使得系统平衡点类型应包含指标1和指标2的鞍焦平衡点，这是因为这两种类型的鞍焦平衡点对系统产生混沌行为十分关键。得到 其中 需要说明的是，若交叉项或平方项已经通过准则2调整，即引入了，则不再对该项引入混沌控制参数。 Remark 2: 使用通用平衡点拓展法构建多稳态混沌系统时，对于某些混沌系统，引入会影响平衡点的分布，平衡点之间保持一定的距离是产生周期态或混沌吸引子的先决条件。当平衡点距离大于吸引子从属（attractor slave）边界，会导致系统发散。 2、多稳态统一混沌系统 统一混沌系统仅通过一个参数就能够在Lorenz系统、Lü系统和Chen系统之间相互转换。其状态方程可描述为 其中，。当时，系统表现为Lorenz混沌系统；当时，系统表现为Lü混沌系统；当时，系统表现为Chen混沌系统。 系统的平衡点可表示为 当初始状态为，参数分别为0，0.8，1时，系统的吸引子相图以及平衡点如图1所示，其中，是指标1的鞍点（深黄色），和是指标2的鞍焦点（绿色）。 图1 系统在平面的吸引子。(a) ；(b) ；(c). 根据通用平衡点拓展法，构建了多稳态统一混沌系统，以状态变量为例，详细展现构建过程。 步骤1：使用替换式中的状态变量，有 系统的平衡点计算方程如下 化简得 根据式，有 依据准则2，需要求解，其中， 由于参数，此时，，即存在 式中，将会导致式的平衡点不存在，因此需要引入参数使其有解。 步骤2：为了确保式的平衡点解空间存在，需要对进行放缩，并在项引入参数。这是因为在平衡点的求解过程中，式的第一组解是由式中的第二个方程得到，且式中受到的影响，因此考虑将值缩小为，使得有解，其中，，可以得到 步骤3：在式中项引入混沌控制参数。这是因为，依据准则3，需要对另外的交叉项引入混沌控制参数。得到多稳态统一混沌系统在方向上的状态方程 同理，多稳态统一混沌系统在和方向上的的状态方程见表1。 表1 状态变量方向上的多稳态统一混沌系统状态方程 多稳定性维度; 状态方程. 轴. 轴. 轴. 3、多稳定性机制 为了研究系统的多稳定性机制，分析了该系统平衡点的拓展现象。系统的动力学行为与平衡点稳定性密切相关。系统的平衡点计算方程如下 根据式，得到平衡点如下 其中， 为使得平衡点都存在，需要满足以下约束条件 通过上述的求解过程，同样可以得到和方向上的平衡点。根据式，在状态变量方向上，系统的平衡点通过三个函数得以拓展，产生了无限多个线平衡点。当参数固定时，这些平衡点的类型取决于参数和，且需要满足一定的约束条件，例如在状态变量方向上的平衡点需要满足式。需要强调的是，对于多稳态统一混沌系统，是确保平衡点存在的重要参数，正如Remark 1所述，应该先调整参数以满足平衡点的一致性。 当参数时，系统在方向上的多稳定性机制如图2所示，系统出现了复杂的状态转换行为。图2(a)和(b)表明了随着参数的变化，系统出现了五种类型的吸引子：Type-1（极性对称的极限环）、Type-2（时变多翅膀混沌吸引子）、Type-3（周期-1吸引子）、Type-4（周期-2吸引子）、Type-5（混沌吸引子）。值得一提的是，系统表现出复杂的极端多稳定性，除Type-2以外的其它类型都呈现出无限多共存吸引子。 系统的五种类型吸引子相图和局部平衡点的分布如图2(b)和(c)所示。对于Type-1，选取两组不同的初始状态，系统产生了极性对称的极限环。对于Type-5，当初始状态为，其中时，系统产生同质混沌吸引子。在初始状态与Type-5保持一致的情况下，Type-3和Type-4是该系统过渡到Type-5过程中产生的周期态。值得注意的是，在图2(c)中，随着的增大，形成双翼的平衡点之间的距离不断减小，导致系统从共存极性对称的极限环逐步过渡到稳定的共存混沌吸引子。有趣的是，对于Type-2，当初始状态为， 时，系统的多稳定性现象消失。指标1的鞍焦平衡点发挥了作用，形成了键带，并将各个蝴蝶吸引子连接在了一起，从而形成了多翅膀混沌吸引子。与此同时，Type-2所反映的多翅膀混沌吸引子具有时变的独特性质，将在下一小节讨论这一有趣的现象。此外，也计算了在不同值下，系统的李雅普诺夫指数，列于表2中，其结果与图2(b)中吸引子相图一致。 事实上，使任意三维二次多项式系统呈现出无限多混沌吸引子共存现象是本节关注的重点，其本质是原系统平衡点的拓展。Type-5的平衡点在平面上的分布如图2(d)所示。从图中可以看出，平衡点随着周期函数在方向上拓展，位于正&负斜率上的平衡点呈现镜像对称。正如在Remark 1中所述，在斜率为正的部分，平衡点类型与原系统平衡点类型保持一致，且相邻两组间隔为，正是位于这些位置的平衡点形成了混沌吸引子；在斜率为负的部分，产生了新的平衡点，其类型与原系统平衡点类型不一致，无法形成混沌吸引子。 图2 系统的多稳定性机制. (a) 时，随着参数变化的分岔图和MLE. (b) 五种类型的吸引子相图. (c) 五种类型的平衡点分布. (d) Type-5的平衡点分布. 表2 不同的值对应的吸引子类型和李雅普诺夫指数 LEs; 吸引子类型. 140; 极性对称的极限环 （Type-1）. 147.2; 时变多翅膀混沌吸引子 （Type-2）. 149.5; 周期-1吸引子 （Type-3）. 160; 周期-2吸引子 （Type-4）. 180; 混沌吸引子 （Type-5）. 4、动力学行为 当参数时，即仅执行了准则1&2。有趣的是，随参数的变化，系统表现出共存时变性和极端多稳定性。 （1）共存时变多翅膀混沌吸引子 当参数时，系统产生了具有时变性质的多翅膀混沌吸引子，也就是说，Type-2的翅膀数量随着仿真时间的增加而增加。当系统的参数和初始状态保持不变时，不同仿真时间下的吸引子相图如图3所示。图3(b)中的吸引子在图3(a)中吸引子的左侧增加了一个双翼吸引子，而图3(c)在图3(b)的右侧增加了一个双翼吸引子。这是因为此时系统的非线性是无约束的，随着仿真时间的增加，翅膀数量在状态变量方向上无序地增加，同时，在新产生的平衡点中，指标1的鞍焦平衡点在连接两个独立的混沌吸引子之间形成了键带。此外，当且时，关于类型的吸引盆以及和范围内的最大李雅普诺夫指数（MLE）如图4所示。图4(a)展示了三种类型的共存吸引子，其中A型和B型吸引子的吸引盆关于对称，而C型占据了吸引盆的大部分区域。图4(b)表明该系统几乎处于混沌状态，其呈现分形边界特性的吸引盆也关于对称。 图3 不同仿真时间下的多翅膀混沌吸引子。(a) 3-双-翼吸引子()；(b) 4-双-翼吸引子() 图4 在平面上，和范围内的吸引盆。(a) 关于类型的吸引盆；(b) 关于MLE的吸引盆. 当参数固定时，在不同的初值下可以观察到三种类型的共存多翼吸引子（即A、B和C），如图5所示。 图5 共存吸引子。(a) 三维图；(b) 二维图. （2）无限多共存混沌吸引子 当参数时，系统表现出极端多稳定性，系统的多稳定性现象和动力学行为如图6所示。为了更加清晰地展示系统在方向上的多稳定性，随着初始状态的变化，系统的李雅普诺夫指数和分岔图如图6(a)所示。图6(a)表明系统产生连续鲁棒混沌，因为存在几乎不变的正的李雅普诺夫指数。同时还表明混沌吸引子幅度随着的增加整体上呈线性增强的趋势。这种特性适用于基于混沌的工程应用。与此同时，振幅呈现高度为的阶跃变化，这与上一节提到的相邻两组平衡点间隔是保持一致的。分岔图中的颜色与图2(b)中Type-5的颜色一一对应，值得注意的是，分岔图并不是呈现简单的阶梯状结构，而是在某些区域发生突变，且随着的增加交替分布。 为了更好地研究系统的共存行为在不同初始状态下的分布，设置初始状态为，在平面上绘制了局部吸引盆地如图6(b)所示。从图中可以看出，吸引盆地具有复杂的流形拓扑结构和盆地边界，颜色栏中的数字1到8标记了7种颜色的色块，分别对应图2(b)中Type-5的7个同质混沌吸引子。由于系统具有极端多稳定性，白色区域包含了其它混沌吸引子（或）的吸引盆地。 图6 系统的多稳定性现象和动力学行为。(a) 李雅普诺夫指数和分岔图；(b) 局部吸引盆. - 基于多稳态混沌系统的跳频图案设计 多稳态统一混沌系统具有复杂的动力学行为，基于该系统提出了一种宽间隔混沌跳频序列设计方法：改进型随机平移法。并对跳频序列性能进行分析。 - 宽间隔跳频序列设计 混沌跳频图案设计框图如图7所示： 图7 基于多稳态混沌系统的跳频图案设计框图. 目前常用的混沌序列量化方法有二值量化法、中间多比特量化法和扩大取模法，其中前两种方法会影响混沌系统的动力学特性，得到的序列随机性会受到影响，从而降低了混沌跳频序列的性能。扩大取模法的一种量化公式为： 其中，是混沌实值序列，是量化结果，是扩大系数，是频率集大小，是绝对值函数，是向下取整函数。 经过扩大取模法得到的量化序列称为跳频序列，在频率集上通过哈希映射可以得到混沌跳频图案，从而控制信号载波频率变化。在某些场景中，为防止频带被干扰和截获，需要对跳频序列做宽间隔处理。宽间隔跳频序列定义如下： 对于任意频点（为跳频序列），为最小跳频间隔，若满足 则为宽间隔跳频序列。 现有的宽间隔跳频序列设计方法有对偶频带法（DB法）、随机平移替代法（RSR法）和窄点抛弃法（NPA法）。上述方法会牺牲跳频序列的均匀性和随机性。根据频点修正的思想，提出了一种改进型随机平移替代法（IRSR法），如图8所示。 图8 改进型随机平移替代法示意图. 1）对于长度为的序列，，，，通过扩大取模法量化为，和。 2）对进行模2运算得到判别序列，即 3）通过、和生成辅助序列，即 4）利用辅助序列构造宽间隔跳频序列，即 5）调整，将和与至比较，在满足宽间隔的跳频值中随机选取一个作为，即 - 宽间隔混沌跳频序列性能分析 （1）均匀性 均匀性反映了跳频频率在频率集合中出现的次数。良好的均匀性能够提升跳频通信系统频谱利用效率。通常用卡方检验分析序列的均匀性。 给定长度为的跳频序列，卡方统计量计算公式为 式中，表示跳频序列值出现的次数，表示跳频频率集合的大小。 卡方统计量服从分布，在指定显著性水平下，其理论值可以用于评估序列均匀性，自由度为。当，时，若小于，则认为在置信度为下，跳频序列具有良好的均匀性，此时可通过下式近似计算 当时，，频率集合大小，卡方检验理论值为。设最小跳频间隔，使用IRSR法、DB法、RSR法和NPA法产生宽间隔跳频序列，并进行均匀性检验，仿真结果如图9所示。 图9 均匀性检验结果. 从图9中可以看出，在不同序列长度下，RSR法和NPA法的卡方统计量均至少有一次大于理论值，其中，RSR法在序列长度为后，卡方统计量一直大于理论值，这表明，随着序列长度增加，由RSR法产生的跳频序列均匀性不佳。而DB法和IRSR法的卡方统计量均处于理论值以下，且IRSR法的卡方统计值更小，可以认为由该方法产生的跳频序列均匀性十分良好。 （2）汉明相关性 汉明相关性反映了不同时延下跳频序列间的冲突情况。良好的汉明自相关性能够提升跳频通信系统抗多径干扰能力，而在多用户跳频通信场景下，良好的汉明互相关性能够减轻用户相互影响。 对于长度均为的跳频序列和，时延为时汉明相关函数计算公式为 式中，进行模运算，且 当时，表示汉明自相关函数，当时，表示汉明互相关函数。归一化汉明自相关和互相关峰值计算公式分别为 理论值近似为 当，时，针对不同的初值，使用IRSR法、DB法、RSR法和NPA法产生宽间隔跳频序列，并计算归一化汉明自相关和互相关峰值，仿真结果如图10所示。 图10 汉明相关性结果。(a) 归一化汉明自相关峰值；(b) 归一化汉明互相关峰值. 从图10中可以看出，在不同序列长度下，DB法的归一化汉明自相关峰值始终高于理论值，而其余三种方法均与理论值接近，同时四种方法的归一化汉明互相关峰值也与理论值接近。综合分析可以认为IRSR法产生的宽间隔跳频序列汉明相关性良好，具备抗多径干扰和多址组网能力。 （3）伪随机性 伪随机性反映了序列的不确定性。良好的伪随机性能够确保跳频序列不易被预测，从而保证跳频通信系统的抗截获能力。通常用列联表法分析序列的伪随机性。 对于长度为的跳频序列，通过下标差值构造跳频序列，将序列值进行如下组合 将组合对记作，其中，统计组合对出现的次数，记作，则有 则检验统计量为 渐近服从分布，若小于，则认为在置信度为下，跳频序列具有良好的均匀性，此时可通过下式近似计算 当时，，频率集合大小，理论值为。设最小跳频间隔，使用IRSR法、DB法、RSR法和NPA法产生宽间隔跳频序列，由于经过宽间隔处理，在值较小时序列不具备随机性，因此针对进行伪随机性检验，仿真结果如图11所示。 图11 伪随机性结果. 从图11中可以看出，在不同下标差值下，DB法、RSR法和NPA法的列联表统计量均至少有一次大于理论值，而IRSR法的列联表统计量稳定小于理论值，可以认为由该方法产生的跳频序列伪随机性十分良好。 （4）间隔分布特性 间隔分布特性反映了序列中任意相邻点的差值大小。良好的间隔分布特性能够提升跳频通信系统的抗跟踪能力，通常用平均跳频间隔描述间隔分布特性。 对于长度为的跳频序列，平均跳频间隔计算公式为 当，时，使用IRSR法、DB法、RSR法和NPA法产生宽间隔跳频序列，并计算平均跳频间隔，仿真结果如图12所示。从图12中可以看出，在不同序列长度下，IRSR法、RSR法和NPA法的平均跳频间隔在20附近，而DB法的平均跳频间隔明显低于上述三种方法，但四种方法的平均跳频间隔都高于最小跳频间隔，均满足宽间隔跳频要求，因此可以认为IRSR法产生的跳频序列具有良好的间隔分布特性。 图12 平均跳频间隔结果. （5）排列熵 排列熵（Permutation Entropy，PE）反映了序列的复杂程度，序列的复杂程度越高，被破解的难度就越高，进而提升跳频通信系统的安全性。 对于长度为的跳频序列，给定嵌入维数和时间延迟，构造嵌入向量 对每个嵌入向量，定义其排列模式为 以满足 排列总数为，记第种排列模式为，其出现概率定义为 式中， 定义归一化排列熵为 因此， 当，时，使用IRSR法、DB法、RSR法和NPA法产生宽间隔跳频序列，并设置嵌入维数和时间延迟，计算归一化排列熵，仿真结果如图13所示。从图13中可以看出，在不同序列长度下，四种方法产生的跳频序列的归一化排列熵均保持在0.9以上，说明所得序列具有较高的复杂度和良好的类随机性，有利于增强系统的安全性。 图13 归一化排列熵结果. - 基于多稳态混沌系统的变速跳频信号设计 多稳态宽间隔跳频序列可以提高信号在频域的不确定性。但随着信号检测算法和敌方干扰能力的发展，恒定的跳速难以做出相应的应对，而变化的跳速可以提高信号的抗干扰和抗分选能力。 1、多稳态混沌变速宽间隔跳频通信系统 基于多稳态混沌系统的变速宽间隔跳频通信系统原理图如图14所示。 图14 多稳态混沌变速宽间隔跳频通信系统原理图. 首先，对信源产生的基带信号进行异或加密，对加密后的信号进行调制，产生调制信号。跳频通信中，常采用2FSK调制方式。设信号振幅为，符号宽度为，二进制信号0和1分别调制到载波和上，则2FSK调制信号可表示为 然后，对2FSK调制信号进行跳频调制。含有个跳频频点的频率集合为，则跳频调制信号可表示为 式中，表示随着时间而改变的频率，这是因为变速跳频系统的频率在一个符号宽度内可能发生变化。 跳频调制后的信号作为发射信号在信道中传输。信道中存在干扰信号和噪声信号，则接收信号可表示为 假设接收方和发送方保持同步，将接收信号进行解跳可以得到解跳信号 通过低通滤波器滤除高频信号，得到信号 接着对该信号进行2FSK解调和异或解密，即可得到数据。2FSK相干解调的原理图如图15所示。 图15 2FSK相干解调原理图. 利用多稳态统一混沌系统产生的混沌序列，完成对基带信号的加密解密和跳频调制解调。多稳态统一混沌系统的动力学方程为 选取合适的参数和初值迭代，能够使系统产生混沌吸引子。截断前500次的迭代值，可以得到3条混沌序列。根据用途对各序列进行处理，具体步骤为： （1）利用序列完成数据加密或解密。对序列按照式量化，得到二进制序列,然后与数据进行异或运算，得到加密数据，即式。 （2）利用序列完成频率跳变。对序列按照式量化，得到序列，然后按照改进型随机平移法（IRSR法）得到宽间隔跳频序列。 式中，表示跳频频率集合中的频率数量。 （3）利用序列完成跳速变化。对序列按照式量化，得到序列。 式中，表示跳速的取值数量。 多稳态统一混沌系统产生的混沌序列完成了信息加密、频率跳变和跳速变化，提高了信号的抗干扰和抗分选性能。同时，混沌系统的初值敏感性提供了巨大密钥空间，提高了系统的抗破译性。 2、通信性能分析 使用MATLAB仿真，分析混沌变速跳频通信系统的通信性能，仿真参数如表3所示。 表3 混沌变速跳频通信系统参数 参数; 值. 数据速率（）. 调制方式; 2FSK. 调制频率（）; ，. 跳频频率数目. 跳频频率集合（）. 最小跳频间隔. 跳频周期数目. 跳频周期（）. 采样频率（）. 混沌系统参数; ，，. 混沌系统初值. 基带信号在图14中的传输过程如下： 1）随机生成长度为5000位的二进制数据作为原始数据，由于数据传输速率为1000，因此总传输时长为5秒，原始数据的局部如图16(a)所示。利用相同长度的序列与原始数据进行异或运算，得到加密数据，局部如图16(b)所示。 图16 原始数据和加密数据局部图。(a) 局部原始数据；(b) 局部加密数据. 2）将加密数据进行不归零（NRZ）编码，双极性NRZ码的时域波形和对应频谱如图17(a)和(b)所示 图17 双极性NRZ码时域波形和频谱。(a) NRZ码波形；(b) NRZ码频谱. 3）对双极性NRZ码进行2FSK调制，调制信号波形及其频谱如图18(a)和(b)所示。其中载波频率5和10分别代表原始数据的0和1。 图18 2FSK调制信号波形和频谱。(a) 2FSK调制信号波形；(b) 2FSK调制信号频谱. 4）对2FSK调制信号进行跳频调制。利用序列控制跳频载波频率，并利用序列控制跳速，从而实现变速跳频。跳频载波信号波形和频域如图19(a)和(b)所示。用跳频载波信号调制2FSK调制信号，由此得到跳频调制信号，其波形及其频谱如图20(a)和(b)所示。 图19 变速跳频载波信号波形和频谱。(a) 跳频载波信号波形；(b) 跳频载波信号频谱图. 图20 变速跳频调制信号波形和频谱。(a) 跳频调制信号波形；(b) 跳频调制信号频谱. 5）变速跳频调制信号作为发射信号在信道中传输，此处假设信道中存在加性高斯白噪声，信噪比为0dB，接收方获得的接收信号波形和频谱如图21(a)和(b)所示。 图21 接收信号波形和频谱。(a) 接收信号波形；(b) 接收信号频谱. 6）假设接收方与发送方保持同步，对接收信号进行跳频相干解跳，通过低通滤波器获取下变频信号，解跳信号的波形和频谱如图22(a)和(b)所示。 图22 解跳信号波形和频谱。(a) 解跳信号波形；(b) 解跳信号频谱. 7）对解跳信号进行2FSK解调、抽样判决后得到加密数据，最后通过异或解密得到二进制数据，如图23所示。 图23 解调信号和解密数据结果。(a) 通道解调信号；(b) 通道解调信号；(c) 解密数据. 图16至图23展示了数据在多稳态混沌变速宽间隔跳频通信系统中的传输过程和结果，通过对比图16(a)和图23(c)可知，解密数据与原始数据一致，该系统可以较好地传输并恢复数据。通信系统中，常用误比特率衡量通信系统的安全性能。误比特率指一定时间内接收方收到的错误比特数与总比特数的比值，即 一般认为小于代表通信系统可靠。通过多次仿真，计算得到的均低于，因此认为多稳态混沌变速宽间隔跳频通信系统能够可靠地传输信息。 当接受方和发送方同步时，保证可靠传输信息的前提是接收方和发送方（合作方）拥有相同的变速跳频序列。若非合作方想要截取信息，则需要获取相同的变速跳频序列。混沌系统的初值敏感性提供了巨大的密钥空间，提高了非合作方的破解难度，保障了通信系统的安全性。改变一个初值，以为例，使其发生微小变化，即，原始数据和恢复出的数据如图24所示。 图24 初值敏感性仿真。(a) 原始数据；(b) 恢复数据. 由图中可以看出，恢复数据和原始数据不一致，多次仿真计算得到的约为，可以认为获取原始数据失败。此外，多稳态混沌系统凭借极端多稳定性，存在无限多个初值，因此对于非合作方而言，几乎不可能获取到正确的变速跳频序列以及解密序列，从而为合作方提供了强大的安全保障。 3、抗干扰性能分析 跳频通信系统需要拥有较强的抗干扰能力才能完成信息传输。信道中存在各种影响信号传输的干扰。通常对跳频系统的干扰方法有阻塞式干扰和瞄准式干扰，阻塞式干扰包括宽带噪声干扰、部分频带噪声干扰和多频连续波干扰，瞄准式干扰包括跟踪式干扰。 （1）抗宽频带噪声干扰性能 干扰信号为噪声，带宽与跳频带宽基本一致的干扰称为宽带噪声干扰。当跳频带宽为时，宽频带噪声干扰示意图如图25所示。 图25 宽频带噪声干扰示意图. 加性高斯白噪声环境下，假设每比特信号能量为，白噪声功率谱密度为，对于采用2FSK调制的跳频通信系统，当采用相干解调时，系统的比特误码率为 式中，表示函数，有 当采用非相干解调时，系统的比特误码率为 在MATLAB中，可以使用高斯白噪声和带通滤波器来模拟宽频带噪声干扰。信干比为0dB的宽频带噪声干扰频谱如图26所示。从图中可知，宽频带噪声干扰覆盖了整个跳频带宽，其频谱曲线在跳频带宽上基本保持水平，即干扰能量均匀分布在各频率上。 图26 宽频带噪声干扰频谱. 跳频通信系统仿真参数如表3所示，在参数不变的条件下，改变信干比，计算误码率，并与2FSK调制方式下，相干解调和非相干解调的理论曲线对比，如图27所示。图27反映了宽频带噪声干扰下误码率与信干比的变化关系，其中蓝色曲线代表采用相干解调的变速跳频通信系统，紫色曲线和红色曲线分别代表常规通信系统相干解调和非相干解调的理论值。随着信干比的增大，三条曲线均呈现下降趋势，且变速跳频通信系统下降趋势明显优于常规通信系统。在相同信干比下，变速跳频通信系统误码率低于理论值。当信干比高于-18dB时，变速跳频通信系统相对于常规通信系统的抗干扰性能改善明显。仿真结果表明，相比于常规通信系统，变速跳频通信系统具备更强的抗宽频带噪声干扰性能。 图27 宽频带噪声干扰下误码率曲线图. （2）抗部分频带噪声干扰性能 宽频带噪声干扰虽然能够通过覆盖整个跳频带宽来达到无差别压制信号的目的，但由于能量分布在整个带宽上，若要达到干扰效果，则需要较大的功率，这在一定程度上会造成资源浪费。部分频带噪声干扰只在一部分频带上存在，覆盖的带宽更小，能量更集中，从而提高了功率利用率。当跳频带宽为，干扰带宽为时，部分频带噪声干扰示意图如图28所示。干扰频谱的范围可以是连续的，也可以是多个区间的组合。 图28 部分频带噪声干扰示意图. 定义干扰带宽与跳频带宽的比值为干扰因子，即 式中，。部分频带噪声干扰的干扰效果与有关。当越大，干扰带宽越大，但在一定干扰功率下，能量就越分散，反之能量越集中。 部分频带噪声干扰可以认为是进行了带通滤波的加性高斯白噪声。设高斯白噪声功率谱密度为，干扰噪声功率谱密度为，在干扰频带内，总噪声功率谱密度为；在干扰频带外，总噪声功率谱密度为。因此对于采用2FSK调制的通信系统，平均误码率为 通常情况下，，式可简化为 对求偏导，可以得到 令其等于0，即 由于，则有： 1）若，即，随着单调递增，在时取最大值； 2）若，在时取最大值。 因此理论最大误码率为 在MATLAB中，仍然可以使用高斯白噪声和带通滤波器来模拟宽频带噪声干扰。通过改变带通滤波器的通频带来控制干扰因子。本文的部分频带是以为中心的连续频带，当干扰因子分别为0.2，0.6和0.8，信干比为0dB时，部分频带噪声干扰频谱如图29所示。从图中可知，部分频带噪声干扰覆盖了指定频带，其频谱曲线在指定带宽上基本保持水平，即干扰能量均匀分布在指定频率上。 图29 部分频带噪声干扰频谱。(a) ；(b) ；(c). 在表3中参数不变的条件下，当干扰因子为0.2，0.4，0.6，0.8和1时，改变信干比，计算误码率，仿真结果如图30所示。图30中的五条曲线分别对应五个干扰因子下的误码率与信干比的变化关系，其中等同于宽频带噪声干扰。随着信干比的增大，五条曲线误码率均呈现下降趋势，但对于不同的干扰因子，相同信干比下误码率不会呈现简单的大小关系。当信干比为-25dB时，五条曲线对应的误码率几乎相等，即表明干扰效果基本相同。当信干比小于-25dB时，干扰因子越大，误码率越高，干扰效果越好；然而，当信干比大于-25dB时，干扰因子越小，误码率越高，干扰效果越好。因此，在信干比一定的前提下，存在一个最优的干扰因子使得干扰效果最好，当干扰因子接近时，误码率会升高，从而达到成功干扰的效果。较小的信干比表明干扰功率较大，并且一定能够成功干扰指定频带内的信号，因此干扰带宽越大，被干扰的频率范围越大，误码率就越高；反之，较小的信干比表明干扰功率较小，较大的干扰带宽会使干扰功率分配较分散，而较小的干扰带宽能够使干扰功率集中，从而有效干扰信号。 图30 部分频带噪声干扰下误码率曲线图. （3）抗多频连续波干扰性能 若干扰方能够获取到跳频信号的部分频点，但无法获知整个跳频序列，则可以将干扰功率等分到已知频点上，这称为多频连续波干扰。多频连续波干扰示意图如图31所示。 图31 多频连续波干扰示意图. 设跳频频点数为，干扰频点数为，干扰功率为，则每个干扰频率的功率为。当信号功率为时，若，系统不会产生差错；若，系统将会产生差错；若，系统将有0.5的概率产生差错。因此，存在一个，，当时，可以干扰大多数频率，即有效干扰频点数可近似为 式中，表示向下取整，且。当信干比一定时，干扰频点数不能大于，否则对任一频点都不能产生有效干扰。因此式为干扰频点数的选择提供了依据。 在MATLAB中，可以通过一组随机频率和随机相位的正弦波来模拟多频连续波干扰。设幅度为1的多频连续波为 的功率为，信干比SIR为dB，则有 因此信干比为dB的多频连续波可表示为 当干扰频点数分别为5，10和30，信干比为0dB时，多频连续波干扰频谱如图32所示。从图中可以看出，干扰功率被平分到了干扰频点上。 图32 多频连续波干扰频谱。(a) ；(b) ；(c). 在表3中参数不变的条件下，当干扰频点数为5，10，20和30时，改变信干比，计算误码率，仿真结果如图33所示。图33中的四条曲线分别对应不同干扰频点数下的误码率与信干比的变化关系。随着信干比的增大，四条曲线误码率均呈现下降趋势，但对于不同的干扰频点数，相同信干比下误码率不会呈现简单的大小关系。当信干比在-19至-15dB范围内，四条曲线交替相交，即表明干扰效果基本相同。当信干比小于-19dB时，干扰频点数越多，误码率越高，干扰效果越好；然而，当信干比大于-15dB时，干扰频点数越少，误码率越高，干扰效果越好。因此，在信干比一定的前提下，存在一个最优的干扰因子使得干扰效果最好，当干扰因子接近时，误码率会升高，从而达到成功干扰的效果。较小的信干比表明干扰功率较大，并且一定能够成功干扰指定频点处的信号，因此干扰频点数越多，误码率就越高；反之，较小的信干比表明干扰功率较小，较多的干扰频点数会使干扰功率分配较分散，而较小的干扰频点数能够使干扰功率集中，从而有效干扰信号。 图33 多频连续波干扰下误码率曲线图. （4）抗跟踪式干扰性能 宽频带噪声干扰、部分频带噪声干扰和多频连续波干扰都属于阻塞式干扰，它们不需要或无法掌握跳频规律。跟踪式干扰是指通过对传输信号进行快速检测与参数分析，发射具有相同跳频规律的干扰信号。跟踪式干扰示意图如图34所示。 图34 跟踪式干扰示意图. 由于对跳频信号的检测与参数分析需要一定的时间，采用压制比来表示实际干扰时间与跳频信号周期的比值 在MATLAB中，可以使用延时的跳频载波信号调制窄带噪声的方式来模拟跟踪式干扰。信干比为0dB时，跟踪式干扰如图35所示。其中图(a)是跳频调制信号频谱，图(b)是压制比为0.5的跟踪式干扰频谱，可以看出干扰覆盖了每一个跳频频点，模拟了跟踪的效果。 图35 跳频调制信号与跟踪式干扰频谱。(a) 跳频调制信号频谱；(b) 跟踪式干扰频谱. 在表3中参数不变的条件下，当压制比为0.2，0.5和0.8时，改变信干比，计算误码率，仿真结果如图36所示。图36中的三条曲线分别对应不同压制比下的误码率与信干比的变化关系。随着信干比的增大，三条曲线误码率均呈现下降趋势。在相同信干比下，压制比越大，误码率越高，这是因为干扰信号在跳频信号周期内的持续时间越长，从而影响跳频信号。同时较大的压制比也代表了干扰方对信号检测和参数分析的处理时间短，对跳频信号的跟踪越准确。一般而言，跳频通信系统可以通过变化跳速来增强抗跟踪式干扰的能力。事实上，由于本文提出的是变速混沌跳频通信系统，干扰方很难同时精确分析出频率和跳速的变化规律，因此在实际中很难达到跟踪和有效干扰。 图36 跟踪式干扰下误码率曲线图. - 抗分选性能分析 跳频信号分选是指非合作方通过检测跳频信号、估计信号参数、进而找到跳频信号参数之间的差异，完成对不同网台的区分。跳频信号侦察流程图如图37所示。 图37 跳频信号侦察流程图. （1）跳频信号检测 1）时频分析法 跳频信号是一种频率在时间轴上变化的信号，为了获取频率随时间的变化规律，使用时频分析法来处理跳频信号。 a）短时傅里叶变换 傅里叶变换是一种对整个信号进行频域分析的方法，而短时傅里叶变换的基本原理是：通过使用特定窗函数截取信号，进行傅里叶变换，得到局部信号的频谱，然后在时间轴上滑动窗函数，不断重复操作，最后得到与时间相关的频谱。相比于傅里叶变换，短时傅里叶变换将频谱与时间联系了起来。 信号的短时傅里叶变换定义为 式中，为窗函数，表示窗函数在时刻处对准。短时傅里叶变换中，时间分辨率和频率分辨率成反比。窗函数长度越大，可以获得更多的频率信息，从而提高频率分辨率，但由于观测时间变长，降低了时间分辨率。 使用窗长256点数的汉明窗函数，并且窗的重叠点数为128，傅里叶变换点数为2048，信噪比为0dB，在表3中参数不变的条件下，跳频信号的短时傅里叶变换结果如图38所示。从图中可以看出，在跳频信号频点处存在随着时间变化的尖峰。 图38 短时傅里叶变换结果。(a) 二维图；(b) 三维图. 2）检测阈值选择 信号在传输过程中会叠加上噪声，通过时频分析法得到的时频图会影响跳频信号的参数估计，进而影响侦察结果，因此需要消除时频图中的噪声，常设置检测阈值来达到该效果。 a）最大值参考阈值 设时频分析结果为，则检测阈值为 式中，通常取。该方法计算简单，能够快速实现。但需要人为确定值，并且当噪声频谱特性与信号相似，或信噪比较小时，可能无法实现有效去噪。 b）基于贝叶斯最小错误率准则的判决阈值 将时频图作为图像，则可以将消除噪声理解为图像分割。阈值化分割算法是计算机视觉中的常用算法，对灰度图像的阈值分割是指确定一个处于图像灰度范围内的阈值，然后与每一个灰度值进行比较，从而将像素值分为两类。 通常而言，阈值化分割算法需要基于一定的图像模型，常用的图像模型可描述为：假设图像由具有单峰灰度分布的目标和背景组成，处于目标和背景内部相邻像素间的灰度值是高度相关的，但处于目标和背景交界处两边的像素灰度值有较大差别，此时，图像的灰度直方图基本上可看作是由分别对应于目标和背景的两个单峰直方图混合构成。而且这两个分布应大小接近，且均值足够远，方差足够小，这种情况下直方图呈现较明显的双峰。类似地，如果图像中包含多个单峰灰度目标，则直方图可能呈现较明显的多峰。 上述图像模型只是理想情况，有时图像中目标和背景的灰度值有部分交错。这时若使用全局阈值进行分割会产生一定的误差，即目标分为背景或背景分为目标。实际应用中应尽量减小错误分割的概率，也就是寻找错误分割概率最小的阈值，称为最优阈值。图像的直方图可以看成是对灰度值概率分布密度函数的一种近似。若一幅图像中只包含目标和背景两类灰度区域，那么直方图所代表的灰度值概率密度函数可以表示为目标和背景两类灰度值概率密度函数的加权和。基于贝叶斯最小错误率准则的判决阈值理论推导如下： 假设目标与背景两类像素值均服从正态分布且混有加性高斯噪声，与分别表示背景与目标的灰度分布概率密度函数，与分别表示背景与目标的先验概率，则图像的灰度值概率密度函数为 式中，，与分别为 式中，与分别是背景灰度均值和目标灰度均值的标准差。规定目标的灰度值大，背景的灰度值小，因此有 假设使用阈值分割图像，将会产生两类错误，如图39所示，图中蓝色阴影代表目标分为背景，橙色阴影代表背景分为目标。通过适当调整，可使两类错误概率最小，此时为最佳阈值。 图39 两类错误示意图. 目标错分为背景的概率为 背景错分为目标的概率为 总的误差概率为 为寻找最优阈值，将对求导并令导数为0，有 式替换后可得 进一步有 若有，则有 若还有，则 此时最优阈值即为背景和目标灰度均值的平均。 上述推导针对图像灰度值服从正态分布时的情况，若灰度值服从其它分布，同理也可求出最优阈值。一般情况下，在不清楚灰度值分布时，通常可假定灰度值服从正态分布。因此，本文也可使用该方法。 实际上，需要使用迭代法来寻找最优阈值。设图像像素值为，加性高斯噪声为，则待分割图像为 假设噪声相互独立且均值为零。当图像被分割为背景和目标时，有 在多次迭代后，有 可见，多次迭代后背景和目标的均值趋近于真实值。因此，用迭代法得到的最佳阈值不受噪声影响。 寻找最优阈值的步骤为： a)选取初始阈值为 式中，和分别代表图像灰度值的最小值和最大值。 b)第次迭代的阈值将图像分为背景区域和目标区域，即 c)计算区域和的均值，，计算新的阈值。 d)设置容许误差，若，则结束，最优阈值为；否则，，转步骤b)。 在时频分析结果的基础上，基于贝叶斯最小错误率准则，求得归一化最优阈值为0.2798，去噪结果如图40所示。 图40 最优阈值去噪结果。(a) 二维图；(b) 三维图. 3）断码问题解决 当较低信噪比时，使用阈值分割去除背景噪声后，可能出现“断码”问题：时频图中本应连续的线出现“裂缝”。如图41所示。 图41 “断码”问题. 闭运算是形态学处理中的一种操作，通常用于填补图像中的空隙，同时不改变其它区域面积。闭运算定义如下： 式中，表示时频矩阵，表示结构元，表示膨胀操作，表示腐蚀操作，以每个像素点为中心，遍历，即 膨胀操作可理解为：结构元作为卷积核，对图像做最大值滤波，移动卷积核中心，若卷积核中至少存在一个目标像素，则卷积核中心被激活，从而实现目标像素扩展，达到膨胀效果。腐蚀操作可理解为：当结构元中所有像素都被中目标像素包含时，认为的中心为目标像素，通过收缩物体边界达到腐蚀效果。闭运算示意图如图42所示。 图42 闭运算示意图. 闭运算的结果如图43所示，从图43(b)可以看出，“缝隙”得到了填充。 图43 闭运算结果。(a) 闭运算后时频图；(b) 局部放大图. （2）参数估计 跳频信号中需要估计的参数主要有频率、跳频时刻和跳频周期。频率指跳频信号在某一时刻使用的频率；跳频时刻指切换到另一个频率的时间点；跳频周期指跳频信号中每个频率的持续时间，跳速即为跳频周期的倒数。 遍历时频分析结果的每一行（即每个时刻），寻找每一行中最大值对应的索引，其中表示傅里叶变换的点数，采样频率为，则估计的频率为 每个时刻最大值连成的线称为时频脊线，对时频脊线进行差分处理，则可以估计出跳频时刻。对跳频时刻再进行差分处理，则可估计出跳频周期，如图44所示。表4给出了参数部分估计结果和相对误差。 图44 时频脊线图和差分结果。(a) 时频脊线图；(b) 差分结果. 表4 参数估计部分结果 参数; 估计值; 实际值; 相对误差（%）. 频率(kHz); 581.086; 580; 0.187. 740.560; 740; 0.076. 跳频时刻(ms); 1.011; 1; 1.100. 2.509; 2.5; 0.360. 跳频周期(ms); 1.011; 1; 1.100. 1.498; 1.5; 0.133. （3）网台分选 通过对跳频信号时频分析，可以对获取的估计参数进行聚类分选。聚类将一组数据分成若干个类，使得类内数据在某种度量标准下相似，而类间数据存在较大差异。 1）Kmeans++算法 在Kmeans中，初始聚类中心需要自行设定，当设定不合理时，可能会与期望的结果完全不同，而Kmeans++算法对初始聚类中心的选取进行了改进。对于样本数为的数据集，给定类别数，允许误差和最大迭代次数，Kmeans++具体步骤为： a) 从数据集中随机选取一个样本点作为第一类初始聚类中心。 b) 计算每个样本与当前已有的最近聚类中心之间的距离，用表示。 c) 计算每个样本点被选为下一类初始聚类中心的概率 d) 根据计算累积概率，在之间生成一个随机数，用轮盘法选择下一类初始聚类中心。重复步骤b)，直到选出个初始聚类中心，。 e) 第次迭代，对于数据，计算，其中 即与哪一类聚类中心最近，则属于那一类。 f) 令 并重新计算聚类中心 g) 计算误差 若，结束；否则，转步骤e)。 2）DBSCAN算法 DBSCAN是一种基于密度的聚类方法，不需要指定类别数，能够识别任意形状的类别，且能处理噪声数据（离群点）。DBSCAN中名词概念： a) 核心点：若一个样本的邻域内至少有MinPts个样本，则该样本为核心点。 b) 边界点：若一个样本的邻域内有小于MinPts个样本，但该点位于某个核心点的邻域内，则该样本为边界点。 c) 噪声点：若一个点既不是核心点，也不是边界点，则该样本是噪声点。 给定邻域半径和最小邻居数MinPts，DBSCAN具体步骤为： a) 对于每一个未标记样本，若该点未被访问过，则标记为“未处理”，若该点的邻域内有至少MinPts个点，则该点为核心点，并创建一个新的类别；否则，暂时将该点标记为噪声点。 b) 对于每个核心点，检查邻域内的点，若未标记且是核心点，则归为该类；若不是核心点，则标记为边界点。重复该过程，直到所有可达的点都被添加到该类中。 c) 对于数据集中的每个点，按照上述步骤标记点并拓展类，直到所有点被处理，此时聚类结束。 （4）仿真分析 构建两种常速跳频信号：第一种初值设为，跳频周期设为1.4ms；第二种初值设为，跳频周期设为1.6ms。时频分析和参数估计结果如图45和图46所示，聚类结果如图47所示。从图47中可以看出，两种聚类方法都成功识别出两类参数，即常速跳频信号被成功地分选出来，因此其抗分选能力差。 图45 时频分析结果。(a) 第一种信号；(b) 第二种信号. 图46 常速跳频信号参数估计结果. 图47 常速跳频信号聚类结果。(a) Kmeans++聚类结果；(b) DBSCAN聚类结果. 在两种常速跳频信号的基础上，加入变速跳频信号，参数设置与表3一致。参数估计和聚类结果如图48和图49所示。从图49中可以看出，对于Kmeans而言，在指定聚类类别数为3时，无法正确分选出三种跳频信号。对于基于密度聚类DBSCAN而言，只能将集中的点分为同一类，最终得到了8类，也无法正确分选出三种跳频信号。综上分析，可以认为变速跳频信号有较强的抗分选能力。 图48 变速跳频信号参数估计结果. 图49 变速跳频信号聚类结果。(a) Kmeans++聚类结果；(b) DBSCAN聚类结果. - 基于多稳态混沌系统的跳频序列硬件实现 1、开发平台介绍 开发平台包含硬件部分和软件部分。硬件部分包括一个微控制器、仿真器、D/A转换器、示波器以及外围电路，如图50所示。实现平台硬件结构框图如图51所示。 图50 硬件部分. 图51实现平台硬件结构框图. 软件部分主要指TI公司的集成开发环境CCS8.3.1，该环境与微控制器芯片配套，能够编写程序并进行下载和调试，同时具有友好的用户交互界面和便捷的操作界面。软件开发流程如图52所示。 图52 软件开发流程图. 软件开发分为混沌系统部分和跳频部分，跳频序列和载波实现建立在多稳态混沌系统实现基础上，因此先实现多稳态混沌系统，再实现跳频序列和载波。 2、多稳态混沌系统的仿真电路和硬件实现 为了验证通用平衡点拓展法构建多稳态统一混沌系统的物理可实现性，考虑到仿真平台的便捷性，本节基于PSIM（Power SIMulation）2023.0软件搭建了系统的仿真电路模型。同时，基于微控制器对多稳态统一混沌系统进行了硬件实现。 （1）仿真电路 PSIM是面向电力电子领域和电机控制领域的仿真软件，可用来模拟电子电路。首先需要将无量纲状态方程与实际电子元器件相关联。根据基本的电路定律，系统状态方程变为 当时间尺度变换因子，电容值时。系统参数，相应的仿真电路模型参数可选取为： 对应的仿真电路如图53所示，运算放大器的工作电压均为，乘法器和的增益均设为1，函数模块M用于实现正弦变换。电容的初始电压代表系统的初始状态，改变初始电压允许观察到共存吸引子。 图53 系统的仿真电路. （2）基于微控制器的硬件实现 硬件平台包括一个32位微控制器TMS320F28335、一个双路16位D/A转换器DAC8552以及基于面包板拓展的地线。微控制器用于将连续混沌系统离散化，D/A转换器用于将微控制器输出的数字信号转换为模拟信号，示波器用于观察结果。通常使用四阶龙格库塔（RK-4）算法来离散化连续混沌系统，系统离散化过程如下 其中，分别对应状态变量的第次采样值。进一步有 联立式-,离散化系统可表示为 其中分别对应状态变量的第次采样值，是采样间隔，是RK-4算法中的临时值。 （3）实验结果 根据上述设计过程，观察到了时变多翅膀混沌吸引子和共存混沌吸引子，如图54和图55所示。使用C语言编写程序来实现公式-，运行程序即可在示波器中观察到双通道的时域波形。采样间隔，当系统参数设置为，初始状态设置为，和时，能够观察到时变多翅膀混沌吸引子，硬件平台如图54所示。 (a) 3-双翼吸引子; (b) 4-双翼吸引子; (c) 5-双翼吸引子. 图54 硬件实现平台以及时变多翅膀混沌吸引子的实验结果。. 当系统参数，初始值，其余实验条件保持不变时，保存不同初始状态下的通道的时域波形，再同时加载到示波器中，可以观察到3组通道的时域波形，如图55(a)所示。此外，将图53中的电容的初始电压分别设置为，，，图55(b)为PSIM仿真得到的状态变量的时域波形，图55(c)为对应的混沌吸引子相图。 (a) 状态变量在示波器上的时域波形. (b) 状态变量在PSIM上的时域波形; (c) PSIM仿真得到的共存混沌吸引子. 图55多稳态现象 上述实验结果与数值仿真结果保持一致，同时也表明了多稳态混沌系统的物理可实现性以及通用平衡点拓展法的可行性，有利于其在工程上应用。. 3、多稳态混沌跳频信号硬件实现 上一节使用硬件平台实现了多稳态统一混沌系统，结合第三章提出的改进型随机平移替代法，使用硬件平台产生了多稳态统一混沌跳频序列和跳频载波信号。 （1）多稳态统一混沌跳频序列 示波器观察到的变速混沌跳频序列如图56所示。序列呈现无规律地跳变，同时，由于是变速混沌跳频序列，图中跳频序列值持续时间不同。实验结果表明，利用多稳态统一混沌系统构造的跳频序列可以通过硬件平台实现与观察。 (a) 整体结果 (b) 刻度间隔180mV (c) 刻度间隔30mV. 图56 基于多稳态统一混沌系统的变速混沌跳频序列. 为了验证混沌跳频序列的多址组网能力，基于硬件平台条件，设置了两组初值，分别为和，示波器观察到的实验结果如图57所示。图中，黄色代表通道1，对应初值，品红色代表通道2，对应初值。实验结果表明，变速混沌跳频序列在硬件平台上的实现与观测中，能够有效体现其多址组网能力。 (a) 整体结果 (b) 局部放大. 图57两组跳频序列. |
| 4. 阶段性研究成果 |  |
| 按《研究生学位论文撰写格式规范》的格式要求分类填写与学位论文相关的阶段性研究成果，例如期刊论文、会议论文、专利、科研获奖等。限填第一作者或导师为第一作者时的第二作者成果，其中已录用、已投稿或拟投稿的在括号内注明（可续页） [1] Tianxian Zhang, Zhenghong Yu, Xiangliang Xu, Guodong Li, Kehui Sun. Design and Hardware Implementation of Extreme Multistable Chaotic Systems [J]. Physica Scripta（拟于2026年2月投稿） |  |

- 存在的主要问题和解决办法

1.未按开题计划完成的研究工作，研究工作存在的原理性、技术性难题以及在实验条件等方面的限制（可续页） 当前研究工作基本按照研究计划开展。本阶段完成了多稳态混沌系统研究与构建、基于多稳态混沌系统的跳频图案设计和基于多稳态混沌系统变速跳频信号设计，并进行了相应的仿真验证，初步完成了多稳态混沌系统的硬件实现。暂未遇到原理性、技术性难题以及在实验条件等方面的限制。

2.针对上述问题采取何种解决办法，对学位论文的研究内容及所采取的理论方法、技术路线和实施方案的进一步调整，以及下一步的研究研究计划（可续页） 1）在硬件平台上生成跳频信号，并在示波器上观察结果。

- 中期考评审查意见

| 1.导师对工作进展及研究计划的意见： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 导师（组）签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 2.中期考评专家组意见 |  |  |  |
| 考评日期 |  | 考评地点 |  |
| 考评专家 |  |  |  |
| 考评成绩 | 合格 票 基本合格 票 不合格 票 |  |  |
| 结 论 | □通过 □原则通过 □不通过 通过：表决票均为合格 原则通过：表决票中有1票为基本合格或不合格，其余为合格和基本合格 不通过：表决票中有2票及以上为不合格 |  |  |
| 对学位论文工作进展，从事科学研究的能力和作风，以及下一步研究计划的建议，是否适合继续攻读学位： |  |  |  |
| 考评组签名： 年 月 日 |  |  |  |
| 3.学院意见： |  |  |  |
| 负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |